提升机（绞车）司机

一、基本要求

第1条 提升机（绞车）司机必须经有资质的机构培训，考试合格后持证上岗。

第2条 提升机（绞车）司机必须严格执行《岗位责任制》、《设备交接班制度》、《设备巡回检查制度》、《设备日常维护保养制度》等相关制度要求。

二、接班时的检查

第3条 接通控制室内电源，检查电器仪表是否正常。

第4条 检查绞车主机、辅机各部位，以及钢绳、天车、车场情况等是否正常。

第5条 检查信号系统是否清晰、准确。

第6条 检查液压系统压力是否正常。

第7条 检查各类安全保护装置是否动作灵敏可靠。

第8条 以上任意一项不正常严禁开车。

三、提升操作

第9条 听清信号后，确认提升方向。

第10条 先以低于每秒0.5米的速度收紧钢丝绳。

第11条 松开闸，将提升机主令控制器手柄推（拉）向启动低速档位，待绞车滚筒徐徐旋转。

第12条 监视电流表和钢绳伸张情况，如无异常则将提升机主令控制器手柄慢慢推（拉）向高速档位，使绞车投入正常运行。

第13条 根据深度指示器显示，待提升容器达到减速位置时，将提升机主令控制器手柄由高速档慢慢推（拉）向低速档减速。

第14条 根据深度指示器显示，待提升容器达到停车位置时，将提升机主令控制器手柄由低速档推（拉）到零位，并闸紧工作闸。

四、紧急停车操作

第15条 将提升机主令控制器手柄迅速推（拉）向零位，迅速拉紧工作闸；实现紧急停车。

第16条 按提升机主令控制器手柄上的红色紧停车按钮或脚踏紧急停车开关实现紧急停车。

五、发生异常情况的操作

第17条 发生断绳跑车事故，紧急刹车，并迅速向调度室报告。

第18条 发生带绳跑车事故时，应沉着冷静，迅速将提升机主令控制器手柄推（拉）到零位。慢慢操作工作闸，慢慢合闸限速直至停车。严禁用提升机反向运转来实现减速。

第19条 提升机运行中突然断电，迅速将提升机主令控制器手柄推（拉）到零位，拉紧工作闸，关闭电源开关。

第20条 工作闸失灵：逐档将提升机主令控制器推（拉）到零位，使运行中的提升容器减速，按提升机主令控制器手柄上的红色紧停车按钮或脚踏紧急停车开关实现紧急停车。

第21条 电流表指示值突然上升或钢绳异常振动，应立即将提升机主令控制器推（拉）向零位，按提升机主令控制器手柄上的红色紧停车按钮或脚踏紧急停车开关实现紧急停车。

六、绞车司机应做到“六不准”、“五不开车”

第22条 六不准：

1．不准擅离岗位。

2．开车时不准做与工作无关的事。

3．不准非专职司机开车。

4．不准闲杂人员进入机房。

5．斜井坡上不准任意停车。

6．不准空钩开车。

第23条 五不开车：

1．故障未排除不开车。

2．无信号不开车。

3．未听清信号不开车。

4．超负荷不开车。

5．物料未装好、扎牢不开车。