井下钻探工（一）

（适用于ZY-650．ZY-750．ZY-2300型全液压钻机）

一、适用范围

第1条 本技术操作规程适用于煤矿井下钻探工。

二、上岗条件

第2条 井下钻探工必须经过钻机操作知识的专业技术培训，取得安全技术工种操作资格证后，持证上岗。

第3条 上岗条件及职责：

1．必须熟悉钻机的工作原理，掌握各种钻机的操作要领、维护保养及排除故障的知识和处理办法。

2．了解本矿井发生煤与瓦斯突出的预兆和规律，掌握施工区域的通风系统和避灾路线。

3．掌握瓦斯抽采钻孔、排放钻孔、测压钻孔、煤层注水钻孔、注浆钻孔、地质钻孔等各类钻孔的施工操作。

4．掌握抽放钻孔、测压钻孔、探放水钻孔等钻孔的封孔工艺方法。

5．了解“一通三防”基础知识。

三、安全规定

第4条 加强对操作人员的安全培训，提高操作人员的安全意识。

第5条 操作人员必须经过培训才可使用本钻机。

第6条 操作人员使用钻机必须详细学习说明书和本操作规程。

第7条 操作人员随身衣物应合身并束紧，以免缠上钻机的运动部件而对肢体造成损伤。

第8条 钻机工作时，钻机必须固定牢靠，防止伤人。

第9条 严格按照说明书要求调定钻机工作压力。

第10条 启动钻机前，操作人员应通知所有人员注意安全，在确认人员和设备都安全后，方可启动钻机运转。在抽排放瓦斯人员配备中应安排一名瓦检员，随时检察钻场附近瓦斯情况。

第11条 调定转速时， 必须停止旋转和推进。

第12条 钻机在钻孔过程中，当钻杆之间采用螺纹连接时，动力头严禁反转，只有在加接或拆卸钻杆时，夹持器夹住钻杆后方可反转。当钻杆之间采用四方扣传递转矩，并用U型销连接时，在卡钻、抱钻时动力头方可反转。

第13条 钻机钻孔过程中加接钻杆时，夹持器必须夹紧钻杆，防止钻杆从钻孔中滑落伤人。

第14条 钻机施工过程中，钻机前方严禁站人，操作人员站在钻机的侧面；在煤与瓦斯突出矿井的大巷进行越层瓦斯预抽时，所有人员要在进风侧，严禁操作人员正对钻杆操作。

第15条 钻机钻孔过程中，操作人员靠近钻机外露运动部件时，必须注意安全。

第16条 钻机液压系统不得在泄漏状态运转，当液压油有泄漏时，必须及时处理。

第17条 钻机配置的电动机应使用防爆电机。

第18条 更换碟簧时，先用两个长螺栓将动力头中连接卡盘前壳和变速箱体的任一对角线两个螺栓更换，再慢慢拆卸其余的螺栓，防止卡盘壳体弹出伤人。

第19条 停机时必须切断电源。

四、操作准备

第20条 下井前必须认真学习施工安全技术措施、设计方案等。

第21条 根据工作安排，准备、检查、带足本班所需要的工具、材料、记录本、半圆、瓦斯报警仪等。

第22条 钻机运输必须严格执行矿上辅助运输的相关文件规定。

第23条 钻机安装程序和要求：

1．钻机安装前，首先清理好钻场，钻场周围的岩层应安全可靠，且具有足够的空间，通风良好。

2．ZY-750型和ZY-650型钻机供水量Q＞50L/min，供水压力＞0.3MPa，使用压风排渣时风压＞0.4MPa。

3．ZY-2300型钻机供水量Q＞200L/min，供水压力＞1MPa，使用压风排渣时风压＞0.6MPa。

4．将泵站和操纵台安放在既安全又利于操作和观察钻机工作情况的地方，泵站电机一侧应置于进风侧按要求加油，接上电源。

5．根据钻孔的方位角将立柱框架牢固地锚固在顶底之间。为适应不同的钻场高度，可用初定立柱伸缩套管长度，用立柱上端丝杆调节高度预紧，立柱下端可用内注式单体液压支柱加载锚固。在锚固立柱框架时，立柱与顶底板之间加木垫。

6．将动力头装在机架上，一起吊装在机架座上或先吊装机架再安装动力头。

7．确定钻孔高度、方位角、倾角的操作；通过横梁两端的抱箍调整横梁的位置，即可调整钻孔的高度；通过机座下面的抱箍调整钻孔的倾角；通过转盘调整钻孔的方位角。

8．钻机安装好后，接上冷却器和水辫水管，进行试运行。

五、操作顺序

下井运输----井下安装试车----钻机钻孔操作----保养及维修

六、ZY-750型钻机钻孔操作

第24条 安装钻头操作：

1．使用前置水辫：动力头退至机架后端，松开卡盘，放入前置水辫（水辫壳体上的定位角销放入拖板上的定位槽内），卡盘夹紧水辫轴，松开夹持器，将钻杆旋转在水辫轴上，动力头旋转并慢慢前进，当钻杆前端螺纹通过夹持器后停止旋转和推进，将钻头旋接在钻杆上，接上水辫供水管。

2．使用后置水辫：动力头退至机架后端，松开卡盘，放入一根钻杆在动力头内，钻杆外螺纹置于动力头前端，再旋转一根钻杆在动力头内，钻杆内螺纹露出动力头后端，卡盘夹紧钻杆，松开夹持器，动力头旋转并慢慢前进，当钻杆外螺纹通过夹持器后停止旋转和前进，将钻头旋接在钻杆上，在动力头后面钻杆旋接后置水辫，接上水辫供水管。

第25条 钻孔开孔操作：

严格安照施工安全技术措施要求和现场标定的孔位、方位、间距施工，开孔时先修平开孔处的煤岩，保证钻头接触平稳。打开供水阀门给冷却器和水辫供水，动力头慢转，并慢慢推进，当钻进一定深度且钻机、钻具运转平稳后，用正常旋转和给进速度钻进。

第26条 加接钻杆操作（前置水辫）：

在需要加接钻杆时，先停止推进，再停止旋转，关闭供水。

2．操纵控制夹持器的换向手把，使夹持器夹紧钻杆。

3．操作正常进退手把向后拉至最后位置即浮动位，动力头反转（，特别注意：夹持器未夹紧钻杆时，动力头不能反转，防止钻杆丢在孔内），待水辫轴（使用后置水辫时为钻杆，）与钻杆旋离时将正常进退手把向前推至正常后退位，使动力头正常后退；需快速后退时，旋转手把置于中位，停止旋转，将快速进退手把向后至后退位置，使动力头快速后退至机架的后端。

4．将要加接的钻杆旋接在前一根钻杆上，动力头边旋转边前进，当水辫轴（使用后置水辫时为钻杆，）梯形锥螺纹旋接后，立即松开夹持器，完成钻杆加接。

5．打开水辫供水阀门向钻孔中供水，待水从钻孔中流出后，再进行正常钻进。

6．钻孔开孔长度根据施工安全技术措施要求施工。

第27条 使用后置水辩时，加接钻杆其操作如下：

1．先停止推进，再停止旋转、关闭供水阀门。

2．人工用管钳御下后置水辫。

3．根据动力头后面空间大小，在动力头后面加接1根~3根钻杆。

4．将后置水辫旋接在钻杆上。

5．夹持器夹紧钻杆、松开卡盘，动力头正常后退或快速后退至机架后端。

6．卡盘夹紧钻杆，松开夹持器，打开水辫供水阀门，向钻孔供水，待水从钻孔中流出后，再进行正常钻进。

第28条 拆卸钻杆操作：

1．将动力头置于适当的位置（取下前水辫或后置水辫和钻杆后，卡盘前进后能夹住要拆的钻杆），关闭水辫洪水阀门。

2．夹持器夹紧钻杆，操作正常与第一根钻杆分离一段距离，将正常进退手把向前推至正常后退位，使推进油缸正常后退。

3．松开卡盘，取下前置水辫或钻杆。

4．动力头前进至能夹住钻杆处停止前进。

5．卡盘夹紧钻杆，松开夹持器，动力头正转（在起拔钻杆时需钻具旋转）并后退至适当位置（，即从卡盘取下第一根钻杆后，卡盘能夹住下一根钻杆）停止旋转和后退。

6．夹持器夹紧钻杆，操作正常进退手把至最后位置（浮动位），动力头反转，松开钻杆间连接螺纹，将正常进退手把向前推至正常后退位，使推进油缸正常后退。

7．松开卡盘，取下第一根钻杆。

8．再按以上操作方法，即可卸下第二根，第三根直至卸下最后一根钻杆。

七、ZY-650型钻机钻孔操作

第29条 安装钻杆和钻头操作：将动力头退至机架后端，打开夹持器卡板，将钻杆旋转接在水辩轴上，动力头旋转，徐徐前进，当钻杆前端外螺纹通过夹持器后停机，将钻头旋转接在钻杆上。

第30条 钻孔开孔操作：严格按照施工安全技术措施要求和现场标定的孔位、方位、间距施工，开孔时先修平开孔处的煤岩，保证钻头接触平稳。打开供水阀门给冷却器和水辫供水，动力头慢转，并慢慢推进，当钻进一定深度且钻机、钻具运转平稳后，用正常旋转和给进速度钻进。

第31条 加接钻杆操作：钻机钻进到钻杆四方处时停止推进，关闭水辩供水阀门。动力头慢转，钻杆上四方对准夹持器卡板时停止旋转，将卡板卡住钻杆，再操作动力头反转并慢慢后退，当螺纹完全松开后，停止旋转，可将动力头正常后退或快速后退至可放入一根钻杆后，停止后退，搬动机架上的手把，压缩弹簧，水辩后退一定距离，放入加接的钻杆并对准中心，松开手把，打开夹持器卡板。打开水辩供水阀门控制水量，动力头正转并推进，即可接上钻杆，钻机正常钻进。

第32条 拆卸钻杆操作：

1．拆卸钻杆时，动力头正转并后退，当第二根钻杆四方对准卡板时停止后退，关闭水辩供水阀门。将卡板卡住钻杆，动力头反转并后退，即可松开钻杆一端螺纹，另一端需要人工用管钳卸下第一根钻杆。此后动力头正转并前进与第二根连接后，停止转动松开夹持器卡板，再按照上面的操作方法即可卸下第二根、第三根直至最后一根钻杆。钻机钻孔过程中，动力头禁止反转。只有在加接或拆卸钻杆时，卡板卡住钻杆后方可反转。

八、ZY-2300型钻机钻孔操作

第33条 安装钻头操作：

1．使用前置水辫：动力头退至机架后端，松开卡盘，放入前置水辫（，水辫壳体上的定位角销放入拖板上的定位槽内），卡盘夹紧水辫轴，松开夹持器，将钻杆旋转在水辫轴上，动力头旋转并慢慢前进，当钻杆前端螺纹通过夹持器后停止旋转和推进，将钻头旋接在钻杆上，接上水辫供水管。

2．使用后置水辫：动力头退至机架后端，松开卡盘，放入一根钻杆在动力头内，钻杆外螺纹置于动力头前端，再旋转一根钻杆在动力头内，钻杆内螺纹露出动力头后端，卡盘夹紧钻杆，松开夹持器，动力头旋转并慢慢前进，当钻杆外螺纹通过夹持器后停止旋转和前进，将钻头旋接在钻杆上，在动力头后面钻杆旋接后置水辫，接上水辫供水管。

第34条 钻孔开孔操作：

严格按照施工安全技术措施要求和现场标定的孔位、方位、间距施工，开孔时先修平开孔处的煤岩，保证钻头接触平稳。打开供水阀门给冷却器和水辫供水，动力头慢转，并慢慢推进，当钻进一定深度且钻机、钻具运转平稳后，用正常旋转和给进速度钻进。

第35条 加接钻杆操作：

1．在需要加接钻杆时，先停止推进，再停止旋转。

2．操纵控制夹持器的换向手把，使夹持器夹紧钻杆。

3．操作正常进退手把向后拉至最后位置即浮动位，动力头反转。特别注意：夹持器未夹紧钻杆时，动力头不能反转，防止钻杆丢在孔内，待水辫轴（使用后置水辫时为钻杆）与钻杆旋离时将正常进退手把向前推至正常后退位，使动力头正常后退；需快速后退时，旋转手把置于中位，停止旋转，将快速进退手把向后至后退位置，使动力头快速后退至机架的后端。

4．将要加接的钻杆旋接在前一根钻杆上，动力头边旋转边前进，当水辫轴（使用后置水辫时为钻杆）梯形锥螺纹旋接后，立即松开夹持器，完成钻杆加接。

5．打开水辫供水阀门向钻孔中供水，待水从钻孔中流出后，再进行正常钻进。

6．钻孔开孔长度根据施工安全技术措施要求施工。

第36条 使用后置水辩时，加接钻杆其操作如下：

1．先停止推进，再停止旋转、关闭供水阀门。

2．人工用管钳御下后置水辫。

3．根据动力头后面空间大小，在动力头后面加接1根~3根钻杆。

4．将后置水辫旋接在钻杆上。

5．夹持器夹紧钻杆、松开卡盘，动力头正常后退或快速后退至机架后端。

6．卡盘夹紧钻杆，松开夹持器，打开水辫供水阀门，向钻孔供水，待水从钻孔中流出后，再进行正常钻进。

第37条 撤卸钻杆操作：

1．将动力头置于适当的位置（取下前水辫或后置水辫和钻杆后，卡盘前进后能夹住要拆的钻杆），关闭水辫洪水阀门。

2．夹持器夹紧钻杆，操作正常与第一根钻杆分离一段距离，将正常进退手把向前推至正常后退位，使推进油缸正常后退。

3．松开卡盘，取下前置水辫或钻杆。

4．动力头前进至能夹住钻杆处停止前进。

5．卡盘夹紧钻杆，松开夹持器，动力头正转（在起拔钻杆时需钻具旋转时）并后退至适当位置（，即从卡盘取下第一根钻杆后，卡盘能夹住下一根钻杆，）停止旋转和后退。

6．夹持器夹紧钻杆，操作正常进退手把至最后位置（浮动位），动力头反转，松开钻杆间连接螺纹，将正常进退手把向前推至正常后退位，使推进油缸正常后退。

7．松开卡盘，取下第一根钻杆。

8．再按以上操作方法，即可卸下第二根，第三根直至卸下最后一根钻杆。

９、在打钻过程中利用换杆空隙时应检查钻孔瓦斯，发现瓦斯异常要停止作业，及时汇报。

10．严禁在钻机运转时施工人员带手套接触钻杆。

11．在打钻过程中如有顶钻现象，要立即停止打钻，但不可盲目撤出钻杆，须查明原因，方可继续工作。

12．每个钻孔施工完毕后，要及时埋管、封孔，加装压力表，安排人员巡查。

九、收尾工作

第38条 下班前必须将本班工作情况及各种数据，如钻孔倾角、方位角、开孔高度、开孔直径、开孔长度、终孔直径、钻孔间距、终孔深度、岩性描述、钻孔号、钻场号、设备运行情况等，全部记录下来。

第39条 严格执行现场交接班制度，交接班时必须在记录本上签名。交清设备运行情况、钻孔施工情况、钻具数量，交清需要下一班处理的工作。

第40条 钻孔施工过程中必须及时清理钻场卫生，钻机、开关、配件、钻具等保持干净清洁。

第41条 卸开的油管接口处必须用塑料袋包扎好，防止污物进入管内。

第42条 下班时必须停电、停水。

十、钻机检修

第43条 钻机在使用期间，必须保持清洁、完好、功能齐全、灵活可靠、进行日常维护和定期检修。

第44条 操作手把灵活可靠、各压力表完好、各油管连接好不漏油。

第45条 钻机正常运转3~6个月后必须升井进行全面检修一次。

第46条 定期对运转件结合处、润滑点、外露的丝杆、导轨、轴加注润滑油。

井下钻探工（二）

（适用于FY0.9/1.0型反井钻机）

一、适用范围

第1条 本技术操作规程适用于煤矿井下钻探工。

二、上岗条件

第2条 反井钻机操作必须经过专业技术培训，取得安全技术工种操作资格证后，持证上岗。

第3条 上岗条件及职责：

1．熟悉反井钻机的工作原理，掌握反井钻机的操作要领、维护保养及排除故障的知识和处

理办法。

2．掌握煤与瓦斯突出的预兆和规律，熟悉本施工作业操作规程，掌握施工区域的通风系统和避灾路线。了解“一通三防”相关知识。

三、安全规定

第4条 施工人员必须掌握设计要求、施工方案和工程量，严格按照规程和施工安全措施施工。在抽排放瓦斯人员配备中应安排一名瓦检员，随时检察钻场附近瓦斯情况。

第5条 施工导向孔时必须按照测量人员标定的位置施工。

第6条 运输钻机时，小绞车司机、信号把钩工必须持证上岗，严格按照绞车司机、信号把钩工操作规程及矿辅助运输文件规定操作。

第7条 钻机起吊、安装时正下方严禁站人，必须有专人进行监护。

第8条 起吊使用的工具、材料、配件必须完好。

第9条 扩孔要用0.6～0.8MPa的压力水冷却刀盘和刀具，以避免刀具切削岩石时产生火花，并实行先开水、后开钻，先停钻、后关水的措施。

第10条 钻机在安装、调试和维修过程中，出现液压油漏时，应立即停止钻机运行。及时处理泄漏，泄漏油应立即处理干净。

第11条 导向孔贯通前，下口必须安排专人负责站岗，禁止人员通行。

四、操作准备

第12条 所有参加施工人员必须提前认真学习施工安全技术措施和技术操作规程。

第13条 根据工区工作安排，准备、检查、带足本班所需的工具、材料、设备配件等。

第14条 钻前准备：

1．钻机安装空间：高3.5米，宽4米。

2．施工地点的巷道、硐室底板要求平整，以方便钻机安装。

3．施工前接通供水管路，水压要求为2MPa，水量40m3/h左右。

4．安设钻机开关，敷设电缆线，施工地点有良好的照明，钻机工作电压为660V。

5．溜煤眼、通风立眼施工导向孔前，必须先将下口2米范围内的锚杆、网片、棚梁去掉。

五、正常操作

第15条 钻机的安装及注意事项：

1．机组下井前应进行全面检查，缺件及损坏件必须更换。检查机头上下爪轮连接螺丝有无松动，导向套接杆丝扣有无损伤，所有连接件都要紧固和防松，外露螺丝需保护好。

2．主机、阀组、泵站等液压管路在下井前要进行检查清洗，管路进出口外露部位应包扎好，避免进入赃物。

3．为了运输方便，转吊盘、机械手、螺旋千斤顶等搬运前可卸掉。主机放倒在行走机构上，使主机高度和长度尺寸缩短 。搬运：主机行走车、泵站车及钻杆车组等运到工作硐室。

5．主机安装顺序：

（1）主机运至工作硐室后，根据钻机中心与行走机构轴距中心线之间距离，定好钻机位置，将卡轨器固定在轨道上，主机摆好钻孔方位后固定上转盘位置。

（2）接通电源，启动油泵，调节节流阀的开口量，控制斜撑缸慢速立起主机至钻孔要求的倾斜位置，连好主机与上转盘之间的斜撑杆。

（3）装上机械手和转盘吊。

（4）校准主机的垂直或倾斜度以满足钻进孔角度要求。

（5）固定主机，调整螺旋千斤顶，上顶油缸固定主机。

6．安装注意事项：

（1）立机时，需有人负责指挥，确保安全。

（2）油泵启动前，必须按油泵使用要求再次检查。

（3）钻机立起或放倒前应减小节流阀开口，使钻机慢慢起落。

第16条 钻进操作：

1．开孔时需采用以下措施将孔开正：

（1）用扶钎器扶正钻杆，将孔口铲平，然后以小轴压、慢转速将孔开出。

（2）开孔过程中，孔内岩块应及时清理，并间断地上、下提动钻头扫孔，同时还需加强量，发现孔斜及时纠正，孔斜过大要另行开孔，决不允许按已斜的钻孔继续钻进。

（3）开孔深度达到0.5ｍ后可酌情加大轴压，提高转速。钻深超过3ｍ后，可按正常参数钻进。

2．导向孔钻进：

（1）控制偏斜率在1％以内，可根据岩石情况控制轴压在13～18t范围内，并根据情况在靠近钻头短接的1至6根钻杆中适当加上镶焊了导向块的导向钻杆。上卸钻杆时要用卡钎器卡紧钻杆。

（2）必须保证排渣的水量和水压、将孔内岩渣排净、防止堵孔、当钻进深度超过20ｍ时，每钻完一根钻杆，需停机排渣1～2min。若发现排渣不正常，需及时处理。

（3）要保护好孔门，切勿掉进金属物等。若在钻孔时发现孔内有异常响动，要停止钻孔。孔内若有金属物可用磁铁吸起。

（4）钻进作业时，应经常固紧底座螺丝千斤顶，保持机身平稳，正常作业。

（5）上钻杆时，应严格控制推进速度，免伤丝扣。在打钻过程中利用换杆空隙时应检查钻孔瓦斯，发现瓦斯异常要停止作业，及时汇报。

（６）严禁在钻机运转时施工人员带手套接触钻杆。

（７）在打钻过程中如有顶钻现象，要立即停止打钻，但不可盲目撤出钻杆，须查明原因，方可继续工作。

（８）每个钻孔施工完毕后，要及时埋管、封孔，加装压力表，安排人员巡查。

3．扩孔操作：导向孔钻通后，在导向孔下部用链钳卸掉钻头和短接杆，装上扩孔刀盘，按下列要求扩孔：

（1）待扩孔的下部工作面要平整，保证钻机和钻具受力状态良好。

（2）开始扩孔时，要合理控制拉力和转速，防止扩偏和撞坏滚刀。待刀盘上所有滚刀都接触岩石后，方可转入正常钻进。

（3）上卸钻杆应严格控制钻机的转速和推进速度，免伤丝扣。钻杆螺纹和下爪轮导向套螺纹要经常检查，不能使用不合要求的螺纹，以免脱扣，造成掉杆故障。上卸钻杆时，靠底盘部分要用专门插板叉住钻杆。切记上紧机头，方能开钻扩孔。扩孔中钻杆严禁反转。

（4）若单用转箱卸不下钻杆时，可用辅助卸钎器配合，不能用无限制地提高油马达油压的办法，也不要来回冲击卸杆，以免损坏钻机。

（5）根据岩石条件合理选用刀具，在坚硬岩石中采用球齿滚刀，中硬和软硬岩中可用盘形滚刀。

六、钻机维修和保养

第17条 维修期限，一般要求每钻通一条天井检修一次，每季小修一次，每年底大修一次。

第18条 经常检查上下爪轮之间的连接螺母有无松动，上下爪轮的导向套丝扣有无损伤，上下千斤顶螺母是否松动。

第19条 滑轨与框架的接触面要经常加润滑油，钻杆丝扣部分必须加油防锈并保护好，不要损伤丝扣，回转箱注油装置用20#机械油，滚动轴承用黄油润滑，外露活塞杆注意加油保护。

第20条 钻机搬运移位时，各油缸要收回，对不易收回的油缸活塞杆要涂油包纸。

第21条 液压系统的维修和保护：

为了保证液压系统的正常运转，提高液压元件的使用寿命，对其使用的液压元件除遵守产品本身的规定外，还需做到下列几点：

（1）油马达要精心维护，每班在正常钻进前要空转5～10min，其回油背压不应低于0.6～0.8MPa。

（2）液压油采用30～40#机械油或22#透平油，油箱要定期清洗，刚投产使用一个月后要清洗、换油，以后每季清洗一次。油箱加油必须经过加油口，保持油箱液面到大泵进油口中心的高度不大于500㎜。注意掌握冷却水，使液压油温不超过60°，严防冷却装置漏水，以免乳化液压油。

（3）启动泵前，必须通过泵壳上的回油口向泵内灌满清洁的工作液，否则不许启动。启动油泵前溢流阀要卸荷，待泵运转正常后再调到工作压力。若发现液压系统不上压，或有振动、杂音时，应立即停机分析，排除故障，不允许带病作业。停泵前溢流阀亦应卸荷。

（4）严禁油泵反转开车，在安装新油泵、油马达时，壳体内必须通过进油口加满油，并接好回油管方许可开车。

（5）对钻机使用的油压规定为:主泵系统，额定压力为18MPa，通过主泵溢流阀调定。付泵系统，额定压力为22.5MPa，通过付泵溢流阀调定。

（6）油马达的转速一般规定为：钻孔用75r/min，扩孔用35r/min。

（7）油泵启动后应低负荷（1.0～2.0MPa）运转20～30min，再调节溢流阀使油压系统压力达到要求值再运转15min。如果系统工作正常，即可开机钻进。

七、收尾工作

第22条 下班前必须将本班工作情况及各种数据，如终孔深度、岩性描述、设备运行情况等，全部记录下来。

第23条 严格执行现场交接班制度，交接班时必须在记录本上签名。交清设备运行情况、钻孔施工情况、钻具数量，交清需要下一班处理的工作。

第24条 钻孔施工期间必须及时清理钻场卫生，钻机、开关、配件、钻具等干净清洁。

第25条 卸开的油管接口处必须用丝堵或塑料袋包扎好，防止污物进入管内。

第26条 下班时必须停掉钻机电源并将开关手把打到闭锁位置。